姿态方位参考系统

| AHRS系列 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 动态环境中±180°俯仰和横滚角度测量 - 专用姿态测量算法和卡尔曼滤波器 - 完全温度补偿 - 抗振动和EMI |  |  |  |  |  |
| 姿态方位参考系统(AHRS) 传统上来说结合了垂直陀螺和方向陀螺的功能来提供测量滚转角、俯仰角和方位角。 AHRS500和AHRS400系统是基于固态MEMS传感技术基础上的。这些产品结合了三轴的角速率、直线加速度和磁场测量来产生一个电子稳定的姿态方位参考系统。它消除了传统的使用旧的机械技术带来的性能局限。 |  |  |  |  |  |
| 型号 | 描述 | 姿态角 |  | 航向角精度 | 加速度量程 |
| AHRS400CC-100 | 高性能MEMS姿态方位参考系统 | <± 0.5° |  | <± 1.5° | ± 2 g |
| AHRS400CC-200 | 高性能MEMS姿态方位参考系统 | <± 1° |  | <± 2° | ± 10 g |
| AHRS500CA-200 | 高性能MEMS姿态方位参考系统 | ± 2.5°（动态） |  | ± 2°（动态） | ± 2 g |
| AHRS500GA-200 | 高性能MEMS姿态方位参考系统，通过FAA认证 | ± 2.5°（动态） |  | ± 2°（动态） | ± 10 g |